He revisado el repositorio AlbertMicro y el código que compartiste. El README confirma que esta versión utiliza ESP32-S3 + 4 microservos + OLED SH1106 128×64 I²C, con los servos directamente en GPIO 0, 1, 2 y 3, y el OLED en GPIO 8/9. (GitHub)

### Diagrama de conexión

### Mapa exacto de conexiones

| Componente | Conexión | Alimentación |
| --- | --- | --- |
| OLED SH1106 SDA | GPIO 8 | 3.3 V |
| OLED SH1106 SCL | GPIO 9 | 3.3 V |
| OLED VCC | 3V3 | 3.3 V |
| OLED GND | GND | GND |
| Servo 0 – Front Left | GPIO 0 señal | 5 V externo |
| Servo 1 – Front Right | GPIO 1 señal | 5 V externo |
| Servo 2 – Back Left | GPIO 2 señal | 5 V externo |
| Servo 3 – Back Right | GPIO 3 señal | 5 V externo |
| Todos los servos GND | GND común | GND |
| Fuente externa | +5 V / GND | Servos |

El propio repositorio recomienda alimentar los servos separadamente del ESP32 y mantener GND común entre la fuente de servos y el ESP32. (GitHub)

### ⚠️ Punto especialmente importante

No recomiendo alimentar los 4 SG90 desde el pin 5V/USB del ESP32-S3. Los servos pueden producir picos de corriente importantes y provocar:

- reinicios del ESP32;

- pantalla OLED parpadeando;

- pérdida de conexión BLE;

- movimientos erráticos;

- ruido eléctrico;

- fallos durante WALK, GALLOP o PUSHUPS.

La arquitectura correcta es:

Fuente regulada 5 V → alimentación de los 4 servos

y simultáneamente:

Fuente GND → GND de servos → GND del ESP32-S3

El ESP32 solamente entrega las señales PWM por GPIO 0–3. La librería ESP32Servo permite controlar los servos mediante esos GPIO. (GitHub)

### Arquitectura completa

┌─────────────────────┐

│     ESP32-S3        │

│                     │

│ GPIO 0 ─────────────┼──► Servo 0

│ GPIO 1 ─────────────┼──► Servo 1

│ GPIO 2 ─────────────┼──► Servo 2

│ GPIO 3 ─────────────┼──► Servo 3

│                     │

│ GPIO 8 ─────────────┼──► OLED SDA

│ GPIO 9 ─────────────┼──► OLED SCL

│                     │

│ 3V3 ────────────────┼──► OLED VCC

│ GND ────────────────┼──┐

└─────────────────────┘  │

│

┌───────────▼──────────┐

│     GND COMÚN        │

└───────────┬──────────┘

│

┌──────────────────────────────────────────┘

│

│       ┌─────────────────────────────┐

└──────►│ FUENTE REGULADA 5 V        │

│ ALTA CAPACIDAD DE CORRIENTE │

└───────────┬─────────────────┘

│ +5V

┌─────────────┼─────────────┐

▼             ▼             ▼

Servo 0       Servo 1       Servo 2 ... Servo 3

VCC 5V        VCC 5V        VCC 5V      VCC 5V

Además, Wi-Fi y BLE no requieren cableado adicional: están integrados en el ESP32-S3. El código utiliza Wi-Fi para NTP, OpenWeatherMap y YouTube, y BLE UART con el nombre AlbertMini. (GitHub)

Importante: el diagrama corresponde específicamente a la versión AlbertMicro del repositorio que indicaste. No debe confundirse con el proyecto Albert anterior, que utiliza PCA9685 y más servos.

Si quieres, puedo hacer una segunda versión del gráfico mucho más detallada, mostrando el ESP32-S3 visto físicamente desde arriba, cada pin del conector, los 3 cables de cada SG90 (señal/VCC/GND), la fuente/batería, interruptor y distribución de GND, pensada directamente para usarla como guía de montaje del robot.